东病区健康防疫核验平台工作站光纤施工需求

我院东病区保安亭无网络，需在建设一条光纤到东三号楼汇聚机房，开通网络连接健康防疫核验平台工作站。

要求：

1．光缆敷设，由东病区保安亭建设一条光纤到东三号楼汇聚机房机柜。

2．光缆熔接，光缆机房内部的熔接，转换为固定的LC光纤接头。 3．两端配置光纤盒及转换器，并进行安装。

技术要求：

- 工程技术

光缆的距离为300米，考虑到线路传输及成本，方案选用6芯单模室外光缆。主要材料规格要求如下：

| 光纤施工明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室外光纤 | 单模6芯 | 米 | 300 |  |
| 2 | 无线路由器 | TL-WAR450 450M无线路由 | 台 | 2 |  |
| 3 | 光缆施工费及辅材 | 施工/熔纤 | 项 | 1 | 包含施工、熔纤、尾纤、光纤收发器等辅材 |

- 光缆施工

根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径合理施工， 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤，光缆弯曲时，其弯曲半径要大于光缆自身直径的 20 倍。

本次光缆施工包含建筑物内光缆的敷设、户外外墙明线光缆的敷设、架空架设等。

施工准备及施工

乙方准备齐施工材料，按甲方要求半天内完成施工。

- 技术服务

自验收合格之日起，负责对综合布线系统工程提供长期的技术支持和服务，视具体服务内容和方式提供免费或有偿的服务，

提供一年内光纤非人为损坏的免费熔接服务。