学术会议厅音视频系统采购项目市场调研文件

我院门诊住院大楼25楼学术会议厅音视频系统采购项目（以下简称“该项目”）拟进行公开市场调研，现在就该项目做如下统一的技术要求及服务要求，请各供应商根据以下要求进行报价。

一、供应商相关资质要求

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。（供应商出具声明函）。

3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

5、供应商必须提供针对本项目的音频系统厂家或总代理授权以及技术服务授权，提供原厂或总代理供货证明及原厂或总代理质保承诺函。

6、供应商必须具有类似项目案例实施业绩（至少3个以上）。

二、音频系统技术要求

我院门诊住院大楼25楼学术会议室是我院重要会议场所，集会议讨论、会议接待和视频会议功能于一体，为更好地响应和服务于本单位工作的开展，加快构建高清化联动、畅通高效、保障有力的会议系统，进一步服务支撑本单位各项工作会议的召开。需要建设高标准、高水平的音频会议系统，该系统要求总体设计适度超前，采用性价比高的硬件设施设备，一次性设计到位，达到国内领先技术水平，系统软件和硬件具有前瞻性，在充分满足现有需求的前提下预留接口，为后期扩展奠定基础。

技术要求原则

1、先进性和可扩展性：

随着现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本系统应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应，且必须充分考虑日后的升级需要，设计方案必须具备前瞻性、开放性和可扩展性，如预留投影机和远程电视会议的管槽和接口等。

2、科学性和规范性：

本次工程项目是一个复杂的综合性系统工程，必须从系统集成设计开始，包括施工、安装、调校直到最后测试验收的全过程都严格按照国家有关的标准和规范，做好系统的标准化设计和科学的施工质量管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料进行存档。确保整个工程经得起各方面的检查和较长时间的严格考验，不留"后遗症"。

3、安全性和可靠性：

系统设计必须安全实用、稳定可靠且操作简便。充分考虑采用成熟的技术和产品。在线路敷设、设备安装、系统调试和售后服务等方面都能满足可靠性的要求。为确保设备性能优良、质量可靠，特别是主要关键设备须取得该设备的生产厂家或总代理商的技术支持授权证书。

三、安装实施、质保及售后服务要求

1、安装实施方案

供应商必须提供该项目完善的实施方案，包括但不限于对本项目涉及的设备安装、场地要求、设备承重、设备运输、设备搬运、设备的供配电等相关信息方案。供应商必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装，施工人员必须持有人力资源与社保保障部颁发的音响师技师或以上作业证。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含音频系统运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。

2、质保及售后

（1）保修及质保

供应商必须提供会议音箱、会议系统（会议系统主机、主席单元、列席单元、中控系统）三年原厂质保服务，必须提供质保承诺函或通过厂家官网、售后服务电话等方式查询确认三年原厂质保服务。提供7*24小时的服务。每次的服务需要提供现场的工作照片存档，以便查验。

（2）月度巡检

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每月对会议音响系统运行状态及运行参数进行查看并记录，以确保设备的正常运行。每月巡检服务需提供现场的工作照片存档，以便查验。

（3）季度巡检

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对会议音响系统进行预防性巡检维保服务。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

（4）年度维保

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每年需对会议音响系统进行一次全面的维保服务，停机转维修/机外旁路，以保障会议音频系统工作在最佳状态。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

- 附本项目工程量清单

| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路带编组调音台 |  |  |  | 16路带效果模拟调音台： 1、26个标准输入端口,16路单声道输入,4路立体声返送,2个子编组输出 2、可路由到混音的4个母线子编组架构,24-bit莱斯康效果器 3、多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后,100mm长的推子 4、全部单声道和立体声母线上均有插入端口,具有3段British特性的EQ 5、100Hz高通滤波器,48V幻象电源,10段三色电平表 6、具有旋转后面板的机架安装,内置万用电源 7、尺寸(宽X高X深)442mmx148mmx442mm, 8、重量8.5kg | 台 | 1 | MIDAS Soundcraft CADAC |
| 2 | 音频处理器 |  |  |  | 功能特点： 1、★96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2、★通过CCC中国强制安全认证 3、★设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 4、★每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 5、★设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 6、★可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 7、4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 8、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制 9、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 10、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 11、×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 12、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 13、输入阻抗：平衡20KΩ 14、输出阻抗：平衡100Ω 15、共模拟制比：>78dB(1KHz) 16、输入范围：≤+19dBu 17、频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 18、信噪比：>108dB@1KHz 0dBu 19、失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 20、信道分离度：>106dB（1KHz） 21、功耗：≤25W 22、电源:AC110V/220V 50/60Hz 23、产品尺寸（宽×深×高）:482mm×228mm× 44mm 24、净重：4.25KG | 台 | 2 | DB-MARK Biamp d&b BOSE |
| 3 | 数字无线手持话筒 |  |  |  | 本产品采用先进现代化的高频传输技术研发，不仅安全可靠，而且使用简便舒适。发射机和接收机都可以实现高品质的无线音频传输。 优化的PLL合成器和微处理器技术采用先进的噪音抑制方法。控制音传输确保安全的静噪功能。采用纯自动选讯（真正分集）接收方式，不但接收距离远，而且能消除接收断音；30MHZ开关带宽可使用传输频道搜索功能具有ID识别功能。发射器具有120MHZ的射频带宽。 - 防止串音，每个信道有唯一ID码，可防止任意干扰源进入接收机干扰 - 自动红外同步发射频率； - 外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质； - 发射器具有120MHZ的射频带宽 - 适合舞台演出使用，数字导频技术，可多套同时使用； - 采用OLED显示屏，可快速便捷地使用 - 采用极低操作噪音,高传真,宽音域,高动态范围,高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯； - 控制音传输确保安全的静噪功能 - CPU处理和锁相环频率合成技术； - 真正分集双接收技术； - 大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及讯道转换； - 面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。 - 接收器 机箱：EIA标准1U信道数：双通道 - 频率稳定度:±0.005% - 载波频率范围：601-935MHz - 振荡方式：PLL - 锁相回路频率控制灵敏度：6dBμV (S/N ＞60dB) - 频带宽度：30MHZ - 最大偏移度：±45KHZ - 综合S/N比：≥105dB - 综合T.H.D：＜0.7%@1KHz - 综合频率响应：45Hz-18KHz(±3dB) - 工作距离：约100m(在没有干扰的情况下） - 供电:100-240V Ac50/60Hz.10W - 重量：3.6KG - 尺寸：421X45X200mm - 输出插座:XLR平衡及6.3不平衡式插座 - 发射器 RF无线频率范围：603-690MHz - 真正分集接收技术振荡方式：PLL锁相回路频率控制谐波辐射： - 频带宽度：30MHZ - 最大偏移度：±45KHZ - 音头：动圈式，心型指向性RF - 功率输出：3mW - 电池：AAX2 - 电流消耗:100mA - 电池耗电：约七小时 - 重量：370g | 套 | 2 | Sennheiser audio-technica DVON |
| 4 | 有线鹅颈话筒 |  |  |  | 超指向电容式鹅颈话筒套装； 1、带台架式供电模组底座，5芯输出； 2、▲电容式轻触开关可设置为"轻触开/关"、"轻触说话"、"轻触静音" 模式； 3、模块化话筒系统包括ES系列音头、鹅颈管组件和供电模组； 4、▲鹅颈管组件内置多色RGB LED灯； 5、▲小巧的元件提供均匀的超心形指向性收音，接收角度为90°； 6、▲UniGuard® RFI屏蔽技术，有出色的抑制射频干扰(RFI)性能 ； 7、附有专用防风海棉罩； 8、固定充电背板，静电型电容式元件； 9、超指向性接收； 10、▲频率响应优于或等于30-20,000 Hz； 11、开路灵敏度高于或等于-35 dB； 12、阻抗130 欧姆； 13、最大输入声压级≥137 dB； 14、动态范围 ≥114 dB； 15、信噪比≥71 dB； 16、尺寸377 mm (高) x 97 mm (宽) x 130 mm (深)； 17、开关：控制开关; 18、LED 灯颜色选择; 19、高通滤波：开/关; 20、开关功能：触控开/关、暂开、暂关; 21、控制：本地、远程、LED遥控； | 套 | 1 | Sennheiser audio-technica Schoeps |
| 5 | 有线会议系统主机 |  |  |  | 支持手拉手会议发言讨论功能、网络型管理会议系统、支持视像跟踪、支持同声传译、独有高清语音发言、超强抗干扰能力、全方位保护会议正常运作，针对会议室、多功能厅、会展中心等等场所使用的发言系统。 产品特性： 1、★会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。 2、★主机可接入最多100支会议单元，使用扩展主机可扩展到250支会议单元。 3、★主机系统支持列队模式：先进先出、后进先出、声控打开、声控关闭，会议模式：讨论模式、自动模式、主席模式、全开模式。 4、★支持USB录音，可用U盘通过USB录音功能存储会议发言全过程。 5、★通过网络接口可登陆主机内嵌网页控制系统，也可扫一扫二维码方式登陆，不需要APP或者电脑软件，支持全平台操作。 6、★支持中控通过RS232控制主机基本功能。 7、★自带有同声传译专用接口，可接入译员单元将主机原音单元通道进行翻译。 8、★自动视像跟踪，调试简单，使用视频切换器最多可使用6个摄像头视频切换和控制。 9、★支持多种云台协议： Pelco-D、Pelco-P、Sony（VISCA）、Yaan。 主机规格参数： 10、电源：AC 220V/50Hz 11、最大电流消耗：1A 12、灵敏度：-15dB 13、频率响应：50Hz-20KHz 14、信噪比：82dB 15、麦克风数量：100 16、外部尺寸：483x323x90mm 17、重量：5.15Kg 18、颜色：黑色 19、安装：19英寸标准机柜 20、代表主席单元接口: 4路 航空插座 21、翻译单元接口:1路 航空插座 22、电话耦合器接口: 2路RCA插座 23、中控接口: 2路Rs232串口 24、云台控制口: 1路8P-S端子插 25、云台控制口: 1路12P凤凰插 26、音频输出: 1路XLR卡侬插座 27、音频输出: 1路RCA插座 28、TCP/IP网络接口：1路RJ45 29、视频切换接口:1路RS232串口 30、音频输入: 1路RCA插座 31、Pc控制接口: 1路USB 32、录音接口：1路USB | 支 | 1 | Sennheiser Schoeps DVON |
| 6 | 主席单元 |  |  |  | 发言讨论、视频跟踪、同声传译、超强抗干扰能力，专利结构话筒，根据声学结构设计的单元，稳定和高保真、专为会议而生。 产品特性： 1、★主席单元带有主席优先权，按下或者长按（两种优先模式）优先按钮可关闭所有代表单元。 2、★单元底座、咪杆、咪头可分离，后期维护和运输方便。 3、★支持3.5音频输出，可接入耳机收听同一主机其他单元发言，也可收听译员单元发言。 4、★单元液晶显示屏可显示ID、耳机音量、当前工作状态。 5、★一键设置ID地址，每一台单元独立一个ID，完美避免重复ID。 6、★会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。 7、★发言提示有LED灯环提示，打开关闭话筒LED灯环同时打开关闭。 8、★单元打开话筒，自动跟踪系统自动开启，摄像机自动跟踪打开单元。 9、话筒规格参数 10、电源：DC 24V 11、最大电流消耗：60mA 12、灵敏度：-50dB/Pa 13、频率响应：100Hz-12KHz 14、信噪比：70dB 15、咪管:420mm 16、颜色：黑色 17、安装：移动 18、话筒输入：超心型指向电容麦克风 19、耳机输出：3.5mm耳机插座x1 | 支 | 2 | Sennheiser Schoeps DVON |
| 7 | 代表单元 |  |  |  | 发言讨论、视频跟踪、同声传译、超强抗干扰能力，专利结构话筒，根据声学结构设计的单元，稳定和高保真、专为会议而生。 产品特性： 1、★单元底座、咪杆、咪头可分离，后期维护和运输方便。 2、★支持3.5音频输出，可接入耳机收听同一主机其他单元发言，也可收听译员单元发言。 3、★单元液晶显示屏可显示ID、耳机音量、当前工作状态。 4、★一键设置ID地址，每一台单元独立一个ID，完美避免重复ID。 5、★会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。 6、★发言提示有LED灯环提示，打开关闭话筒LED灯环同时打开关闭。 7、★单元打开话筒，自动跟踪系统自动开启，摄像机自动跟踪打开单元。 话筒规格参数： 8、电源：DC 24V 9、最大电流消耗：60mA 10、灵敏度：-50dB/Pa 11、频率响应：100Hz-12KHz 12、信噪比：70dB 13、咪管:420mm 14、颜色：黑色 15、安装：移动 16、话筒输入：超心型指向电容麦克风 17、耳机输出：3.5mm耳机插座x1 | 支 | 27 | Sennheiser Schoeps DVON |
| 1 | 主音箱 |  |  |  | 1、频率响应： 55Hz ~ 18 KHz (±3 dB ) 2、40Hz ~ 20 KHz (-10dB ) 3、灵敏度(1W/1m)： 98dB 4、标称阻抗 ：8Ω 5、额定功率(AES)： 450W 6、低音单元 ： 12" 纸盆低音单元 7、高音单元 ：44mm钕铁硼压缩驱动器 8、称覆盖角(H×V)：80゜×60゜(可旋转号筒) 9、最大声压级(峰值) ：133dB SPL 10、尺寸(H×W×D) ：602×352×368 11、重量： 22 kg 12、连接插座： NEUTRIK四芯音箱座 13、吊挂硬件 ：M8吊点+35mm支撑底座 14、连接方式 ：1+1- 15、箱体材料： 桦木夹板，黑色聚脲漆 16、面网 ： 钢网内覆透声防尘网棉 | 只 | 4 | d&b audiotechnik Meyersound MZ AUDIO |
| 2 | 监听音箱 |  |  |  | 1、、频率响应: 55Hz~18KHz(±3dB)50Hz~20KHz(-10dB) 2、灵敏度(1W/1m): 93dB 3、标称阻抗: 8Ω 4、额定功率(AES):400W 5、1x10(75mm音圈铁氧体单元低音单元: 6、高音单元:1x1.75“钕磁压缩驱动器(44mm音圈) 7、标称覆盖角(HxV):80°X50° 8、最大声压级(/1m):119dBSPL，125dB SPLpeak 9、尺寸(HxWxD):552x320x320(mm) 10、重量: 19KG 11、连接插座: NEUTRIKNL4MP插座2 12、吊挂硬件: 36mm支撑底座+M8吊挂点 13、连接方式: 全频1+1- 14、箱体材料: 15mm，18mm多层桦木夹板 15、箱体表面喷涂:表面喷涂黑色聚脲 16、面网: 铁网内覆透声网棉 | 只 | 2 | d&b audiotechnik Meyersound MZ AUDIO |
| 3 | 天花音箱 |  |  |  | 1、低频：1 x 8英寸低频单元 2、高频：1 x 1英寸同轴压缩单元 3、频率响应：60Hz~20kHz(-3dB) 4、频率响应：52Hz~20kHz(-10dB) 5、标称覆盖范围：175度锥形 6、功率（AES测试标准）：长期连续150W，峰值600W 7、功率（BOSE测试标准）：长期连续125W，峰值500W 8、灵敏度（@1m/1W）：90dB 9、最大SPL @ 1米，AES 测试标准：112dB（118dB 峰值） 10、最大SPL @ 1米，BOSE 测试标准：111dB （117dB 峰值） 11、额定阻抗 8Ω 12、定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W 旁通 13、定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通 14、外径尺寸（网罩直径 x 深度）：409mm x 255mm 15、后盖尺寸（直径 x 深度）：342mm x 241mm 16、开孔直径： 349mm | 只 | 4 | d&b audiotechnik Meyersound MZ AUDIO BOSE |
| 4 | 数字功率放大器 |  |  |  | 1、8 Ω立体声RMS:1000W*2 2、4 Ω立体声RMS:1450W*2 3、2 Q立体声RMS:1750W*2 4、限幅保护:可达到10V 5、频率响应：（1W 8ohms）:20HZ-20KHZ(±0.1db） 6、灵敏度：（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 7、总谐波失真:﹤0.02%@8 Ω1KHZ 8、阻尼系数:≥800 9、信噪比:≥108dB 10、互调失真:≤0.02% 11、转换速率:≥50V/µs 12、安装空间:1U 13、机箱尺寸：（W×H×D）:482×44×380mm 14、净重量: 8.5 kg | 台 | 2 | d&b audiotechnik MZ AUDIO MG |
| 5 | 数字功率放大器 |  |  |  | 1、8 Ω立体声RMS:550W*2 2、4 Ω立体声RMS:770W*2 3、限幅保护:可达到10V 4、频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 5、灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 6、总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 7、阻尼系数:≥900 8、信噪比:≥105dB 9、互调失真:≤0.02% 10、转换速率:≥50V/µs 11、机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U) 12、净重量: 12 kg | 台 | 3 | d&b audiotechnik MZ AUDIO MG |
| 6 | 时序电源 |  |  |  | 8通道，负载：2200W，具备232口，电源滤波功能 | 台 | 2 | LAX TAIDEN creator CHAOYUE |
| 7 | 音频线 |  |  |  | RCEVJP | 米 | 300 | 成丰、百通 |
| 8 | 2*2.5mm护套纯铜音箱线 |  |  |  | E3CVVJ(2*2.5mm) | 米 | 500 | 成丰、百通 |
| 9 | 6类网线 |  |  |  | 6类网线 | 米 | 1000 | 康普、百通 |
| 10 | 电源线拖把 |  |  |  | 公牛电源拖把 | 个 | 2 | 公牛 |
| 11 | 会议系统专用线缆 |  |  |  | 1、★10米专用8芯航空接口会议线材，提供一公一母接头，可用于会议主机、扩展主机及会议发言单元之间的延长连接； 2、★线材采用全线铝箔+水线屏蔽，芯线材质纯无氧铜，抗干扰性极强，不会产生电磁波干扰杂音； 3、★可以根据施工场地自由调整长度，传输距离最远可达1000米； 4、★输入电压为24V，属安全电压范围； 5、★产品出厂前经过一系列的电气安全性能测试，包括绝缘耐压测试、电抗电阻测试、PVC等严格测试 | 条 | 12 | Sennheiser Schoeps DVON |
| 12 | 卡侬公 |  |  |  | NC3FXX | 个 | 50 | 甬声、纽曲克 |
| 13 | 卡侬母 |  |  |  | NC3MXX | 个 | 50 | 甬声、纽曲克 |
| 14 | 6.3插头 |  |  |  | NP3C | 个 | 20 | 甬声、纽曲克 |
| 15 | 莲花头 |  |  |  | NF2C-B/2 | 个 | 6 | 甬声、纽曲克 |
| 16 | 音箱头 |  |  |  | NL4FX | 个 | 20 | 甬声、纽曲克 |
| 17 | 综合插座 |  |  |  | 国产定制 | 个 | 20 | 甬声、纽曲克 |
| 18 | 3.5插头 |  |  |  | 3.5插头 | 个 | 10 | 甬声、纽曲克 |
| 19 | 金属控台 |  |  |  | 2位金属控台 | 个 | 1 | 创兴、图腾、大唐 |
| 20 | 42U机柜 |  |  |  | 42U机柜带风扇600x800，厚钢板 | 个 | 1 | 创兴、图腾、大唐 |
| 21 | 线槽及配件 |  |  |  | 国标 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 二、中控矩阵系统方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 中控主机 |  | 1、同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。 2、主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态； 3、主机前面板带10个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项； 4、内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 5、非串口分配器式中控，串口等所有控制代码保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性； 6、主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。 7、非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件(app)，更显专业，易用，稳定。 8、IPAD控制软件，通过美国苹果公司官方严格审核，可直接在app store上安装，确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 9、采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 10、编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 11、设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 12、程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 13、专为高要求级场合设计，非电教中控改装，主机配有32个串口，16个RS232串口、16个RS485\422、8个红外口、8-Relays 继电器口等控制口，大量的专业接口，不需接分配器扩展。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 14、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 15、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 16、处理器：32位ARM处理器。 17、指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 18、前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。 19、外观：黑色金属外壳。 中控主机参数： 20、设计级别：高端场合。完全按照智能会议中控主机要求设计，非电教中控主机改装，具有大量丰富的控制口，向国际知名品牌看齐，不集成信号切换系统（小矩阵），增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险； 21、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。 22、处理器：嵌入式ARM32处理器。可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； 23、红外口：8路。路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； 24、红外学习器：内置，支持超长码识别。主机内置红外学习器，自动识别红外代码类型，能轻松学习超长码的空调遥控器，对音视频设备这些32位普通遥控器，更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用，提高工作效率； 25、红外学习技术：高精度脉宽捕获及数码转换； 26、最大红外数据容量：1000KB； 27、学习载波范围：15-120KHz； 28、发射载波：38KHz； 29、红外脉冲精度：±20us； 30、红外脉宽范围：50us-70ms； 31、红学习时间间隔：100ms； 32、最大红外数据宽度：96位。 33、指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 34、存储方式：高速FLASH； 35、控制指令数据容量：256M； 36、最大读写速度：66Mb。 37、继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； 38、触点形式：1C（SPDT）； 39、触点负载： 2A/30 VDC； 40、阻 抗： ≤100mΩ； 41、额定电流： 3A； 42、电气寿命：≥10万回； 43、机械寿命：≥1000万回； 44、线圈绝缘电阻：≥100MΩ； 45、线圈与触点间耐压：4000VAC/1分钟； 46、触点与触点间耐压：750VAC/1分钟。 47、RS232串口： 16路，可编程， RS-232 串口，和RS-485互不关联，可同时使用； 48、波特率：300-115200可选； 49、数据位：8位； 50、停止位：1或2； 51、校验：None, Even, Odd； 52、数据表达格式：字符或十六进制 53、接头定义 ：第2针脚为RX, 第3 针脚为TX, 5 针脚为GND； 54、RS485/422串口： 16 路，可编程，RS-485 串口，和RS-232互不关联，可同时使用；（即最多有32个串口） 55、波特率：300-115200可选； 56、数据位：8位； 57、停止位：1或2； 58、校验：None, Even, Odd； 59、数据表达格式：字符或十六进制； 60、接头定义 ：第8针脚为D-/B, 第9 针脚为D+/A,第 5 针脚为GND。 61、IO口：8路，支持外部短路触发 ； 62、输入高电平电压：1.8-36V； 63、输出高电平电压：3.3V； 64、输出最大脉冲宽度：200ms； 65、最大输入输出电流：20mA； 66、上拉电阻：支持外接。 67、摄像跟踪：支持； 68、支持电脑控制，触摸屏控制； 69、支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； 70、电源输出：提供5V电源输出； 总体参数： 71、电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； 72、最大功率： 15W； 73、储存、使用温度：-20° ~+70°C； 74、储存、使用湿度：10% ~ 90%； 75、尺寸：480mm（长）x 250mm（深） x 85mm（高）或 480mm（长）x 180mm（深） x 80mm（高）； 76、重量：3.8kg； 77、安装：标准机柜，2U高度； |  | 套 | 1 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 2 |  | 8路继电控制器 |  | 通信格式：1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验，波特率为9600Bps，协议为字符格式,注意，所有机器都有一个共同ID号00 。 1、 闭合全部继电器：ON+ID号+0,如闭合编号为89的机器的全部继电器，则协议为ON890或 ON000。 2、 分开全部继电器：FF+ID号+0，如分开编号为89的机器的全部继电器，则协议为FF890或FF000。 3、 闭合某个继电器：ON+ ID号+继电器编号（1--8），如闭合ID为89的电源控制器的第5个继电器，则协议为ON895或ON005。 4. 分开某个继电器：FF+ ID号+ 继电器编号（1--8），如分开ID为89的电源控制器的第5个继电器，则协议为FF895或FF005。 5、 时序闭合：SEQON+时间(1-9)，如SEQON3，则每隔3秒闭合一路。 6、 时序分开：SEQFF+时间(1-9)，如SEQFF3，则每隔3秒分开一路。 7、 延时闭合：DE+4位时间+:ON+ID+继电器编号,如DE0018:ON001，表示18秒后闭合第1路。 8、 延时分开：DE+4位时间+:FF+ID+继电器编号,如DE0168:FF001，表示168秒后分开第1路。 9、设置电源控制器ID号，SET+ID号，ID号值为两个字符，如SET01，则表示把机器的ID号设为01。 10、返回机器ID号，协议为GET。 11、读回各路继电器的状态，STA+ID号,返回值用二进制表示，对应位为0时，表示分开，为1时，表示闭合。 |  | 套 | 1 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 3 |  | 无线路由器 |  | - 有线传输率 千兆端口 - 无线传输速率 1200Mbps - 3、无线网络支持频率 2.4G&5G |  | 套 | 1 | HUAWEI H3C tp-link |
| 4 |  | 平板 |  | - 操作系统：iPad OS - 处理器：Apple A10 - 存储容量：32GB - 屏幕尺寸：10.2英寸 - 分辨率：2160×1620像素 |  | 台 | 1 | HUAWEI、Apple surface |
| 5 |  | 8*8无缝高清混合矩阵 |  | 1、 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头； 2、 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏； 3、 支持图像局部细节放大、局部显示； 4.、每路输入视频都可独立可叠加字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小，字幕内容可通过串口软件随时更改； 5、可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； 6、自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； 7、每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； 8、 可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱； 9、 DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线； 10.、DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出； 11、HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离； 12、插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号， 可以配置AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输； 13、所有板卡和主板，采用德国Erni原装进口专业高速连接器，非普通金手指连接； 14、 支持RS-232、红外（选配）、网口（选配）控制信号切换功能； 15、一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计； 16、采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 17、 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 18、 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 19、标准机架安装的金属机箱。 20、 采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性，16系列最大功耗55W，32系列最大功耗100W。 21、全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 22、数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 23. 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 24、机架安装： 标准3-12U ； 25、带宽：5.25Gbps 增益：0dB 26、 位时钟抖动：<0.15Tbit 27、 位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%） 28、 位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%） 29、 最大传输延时：5nS 30、 切换速度：200ns（最长时间） 31、串行控制接口：RS-232, 9-针公 D型 接口,波特率：9600, 数据位8位， 停止位1, 无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND 32、 以太网控制接口（选配）: RJ-45母接口,TCP/IP Server或UDP模式,自适应10M或100M,全双工; 33、平均故障间隔时间：（MTBF）30000小时 |  | 台 | 1 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 6 |  | 4路HDMI输入卡 |  | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2、每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 3、采用高质量沉金线路板； 4、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 5、支持中英文字幕叠加； 6、支持图像分辨率1920x1200P60； 7、自动EDID管理，不需人为干预； 8、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 9、支持HDCP，支持蓝光DVD； 10、点对点硬件无压缩实时转换； 11、传输距离大于20m； 12、具有输入输出预加载，切换速度更快； 13、即插即用，无需软件，无需驱动； 14、最大功耗 12W； 15、像素带宽 165MHz, 全数字； 16、接口带宽 5.25Gbps,全数字； 17、(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 18、(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； 19、(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 20、最大传输延时 5nS(±1nS)； 21、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 22、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 23、阻抗 50 Ω； |  | 张 | 2 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 7 |  | 4路HDMI输出卡 |  | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2、每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时3、从HDMI和3.5音频接头输出； 4、支持音量数字调节； 5、支持图像局部放大； 6、支持拼接，兼容拼接处理器功能； 7、支持图像分辨率1920x1200P60； 8、采用高质量沉金线路板； 9、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 10、支持图像分辨率1920x1200P60； 11、自动EDID管理，不需人为干预； 12、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 13、点对点硬件无压缩实时转换； 14、传输距离大于20m； 15、具有输入输出预加载，切换速度更快； 16、即插即用，无需软件，无需驱动； 17、最大功耗 12W； 18、像素带宽 165MHz, 全数字； 19、接口带宽 5.25Gbps,全数字； 20、(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 21、(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； 22、(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 23、最大传输延时 5nS(±1nS)； 24、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 25、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； |  | 张 | 2 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 8 |  | HDMI网线延长器（100米） |  | 1、 1080P、3D，传输距离可达100米；4K*2K，传输距离可达70米（非屏蔽6类网线）； 2、支持全高清，1080P，3D及4K*2K； 3、支持HDMI1.4，兼容HDCP 1.2 协议，支持CEC； 4、支持双向红外传输，支持串口透传； 5、支持POE单端供电； 6、传输速率带宽10.2Gbps； 7、内置ESD保护电路，能有效防止静电损坏； 8、标准的HDBaseT技术； 9、现场安装:简单方便，即插即用,无需设置； 10、网线采用标准的以太网IEEE-568B接法，使用方便。 |  | 对 | 3 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 9 |  | 高清摄像机 |  | 1、像素：采用1/2.8英寸500万像素高品质CMOS传感器，支持1080P60； 2、镜头：20倍光学变焦、10倍数字变焦，视角：3.3°～ 54.7°； 3、视频接口：支持HDMI、USB3.0、USB2.0、LAN四路视频同时输出； 4、音频接口：支持3.5mm线性音频输入接口； 5、视频格式：支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97多种高清视频制式； 6、功能：OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K各种白平衡模式，支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线视频调节功能，支持自动/手动/一键聚焦，自动/手动光圈和快门，支持背光补偿，宽动态等级可调，信噪比>55dB，支持图像垂直和水平翻转； 7、控制：支持RS-232、RS-485和IP控制，标准VISCA/Pelco-D/P控制协议，支持网络VISCA协议控制； 8、云台：水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设255个预置位。 |  | 套 | 3 | 思科 SONY 松下 畅视通 |
| 三、视频系统方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  | 150寸激光电视 | 1、显示技术：DLP投影技术，DMD芯片0.47英寸或以上； 2、★亮度规格：光通量≥5000lm、蓝色激光光源，使用寿命≥25000小时。 3、★超短焦反射式镜头，画面投射尺寸60-150英寸，投射比≤0.25， 支持120英寸以内画面4K文字解析，电动聚焦方式。 4、★图像画质：4K分辨率 3840*2160，对比度≥100000：1；色域≥116%（BT.709），具有MEMC（运动补偿功能）、支持HDR解码。 5、画面调整：几何校正功能、拍照自动校正。 6、光机全封闭结构，增压防尘设计，整机无滤网； 散热系统采用超静音散热设计，工作噪音≤37db；整机重量≥11Kg。 7、智能：安卓系统，商用极简UI（无广告运营）、支持无线传屏、自动几何校正，可自主定义开机画面（视频或图片） 8、★硬件配置：运行内存为3GB ，机身存储：32G，无线连接：2.4G/5GHZ WIFI，蓝牙：蓝牙5.0。 9、★声音：支持杜比(DD+)、DTS双解码，2*15W内置音响（融合方案可定制）。 10、主机接口：2路HDMI 2.0（1路支持ARC回传）、2路USB、1路RS232控制端口、1路RJ45网口，1路VGA输入，1路3.5mm音频输出接口。 11、认证要求：3C认证、二级能效等级。 12、整机保修3年。 13、 抗光屏幕（可选）：线性菲涅尔抗光屏幕（黑栅幕），环境光遮蔽率≥85%，单块屏幕比例16:9，多块屏幕拼接时，拼缝≤0.5mm；可视角≥160°，增益≥0.42。 |  | 台 | 1 | 海信、长虹、创维 |
| 2 |  |  | 抗光硬幕150寸 | 超短焦黑栅抗光幕，采用进口抗光幕料，特殊光学锯齿结构，锯齿上方为黑色的光线阻绝吸光层，下方为透明PU涂料结构，可使投影影像真实呈现，图像逼真，对比度提高。 - 此抗光幕外壳用料：10mm超窄边框， - 投影尺寸：150寸， - 显示面积3320*1860MM, - 可视角度：160° - 增益倍数：0.6,画面柔和，特别适用于超短焦投影机。 |  | 台 | 1 | 巨屏、绘影、美视 |

备注：如果报价人选择品牌库内以外品牌，则必须优于品牌库内的品牌，并提供充足证明材料,而且“★”和“▲”部分指标必须要满足。以上工程量清单供参考，各供应商根据选型不同进行调整，但必须满足相关技术要求及现场实际安装、使用环境要求。